### Станция зарядки аккумуляторов

### Руководство по эксплуатации

Модель № BS-14

### Содержание

### Указания по технике безопасности 
и меры предосторожности	2

### Начало работы	3

Внимание	4

### Зарядка аккумуляторов	4

Начало использования кнопки контроллера	5

### Технические параметры	5

Зарядная и пусковая схема соединений	6

### Примечание 	6

### Указания по технике безопасности и меры предосторожности

Предупреждение: Данное устройство предназначено для эксплуатации квалифицированным персоналом. Работа разрешается только после ознакомления с указаниями по технике безопасности и рабочими процедурами в настоящей инструкции.

- Отключите питание перед тем, как извлечь аккумуляторы для зарядки. При подзарядке выделяется горючий газ, поэтому на рабочей площадке запрещено использование открытого огня.

- Убедитесь в отсутствии коррозии вследствие влияния дождевой воды, снега и влаги.

- Не меняйте полярность цанг, “+” должен соединяться с анодом, а “–” – с катодом.

- Не используйте поврежденные электропровода или цанги.

- Избегайте какого либо движения или тряски в процессе.

- Никогда не заряжайте замерзшие или затвердевшие аккумуляторы.

## Начало работы

1. Подготовка:

- Используйте подходящий стандартный плавкий предохранитель.

- Аккуратно очистите аккумуляторы и проверьте их изначальное напряжение перед зарядкой.

2. Настройка зарядки аккумуляторов:

При зарядке аккумуляторов зарядный ток определяется типом каждого аккумулятора. Рекомендовано использовать 10% от максимального тока.

3. Продолжительность зарядки:

Продолжительность зарядки определяется типом аккумулятора. Ее можно рассчитать по формуле ниже:

Продолжительность зарядки = <значение ампер-час аккумулятора/зарядный ток>

Кроме того, зарядный ток будет постепенно снижаться по мере истечения времени зарядки, поэтому реальная продолжительность зарядки составит на 1/4 больше, чем расчетная величина. При помощи этого устройства можно заряжать один или несколько аккумуляторов. Продолжительность зарядки нескольких аккумуляторов будет больше, чем для одного аккумулятора.

###### Внимание

Извлеките оригинальные цанги из автомобиля при зарядке аккумулятора автомобиля.

Внимание!

- Для высокомощных двигателей: используйте «Быструю зарядку» в течение 15 минут перед запуском двигателя.

- Для дизельных двигателей: прогрейте свечу перед запуском двигателя. Вначале присоединяйте цангу к катоду.

Способ зарядки

- Плотно присоедините цанги аккумуляторов.

- Плотно присоедините источник питания и выберите продолжительность зарядки. Уровни 1, 2, 3 переключателя предназначены для быстрой зарядки, а уровни 4, 5, 6 – для медленной. Длительность «Быстрой зарядки» обычно составляет один час.

- Чтобы завести автомобиль, сначала необходимо повернуть «переключатель регулировки тока» на 0, потом присоединить цанги и выбрать режим зарядки. Если автомобиль не заводится за 3~4 раза подряд, попробуйте использовать быструю зарядку за 15 минут, а потом повторить процедуру запуска.

- Таймер обычно установлен на 60 минут. Продолжительность зарядки можно задать по выбору (регулируется вручную). По истечении времени, таймер остановится автоматически.

- Включите напряжение 12 В или 24 В, в зависимости от требований каждого отдельного автомобиля.

Начало использования кнопки контроллера

Технические параметры

| ##### Наименование | Ед.изм. | BS-10 | BS-14 | BS-16 | BS-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входное напряжение | 50В-60Гц (пер.тока) | 220В±10В | 220В±10В | 220В±10В | 220В±10В |
| Частота | кВА | 1/6 | 1,4/11 | 2/16 | 2,5/20 |
| Напряжение зарядки | В | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Действующий ток зарядки (6 уровней) | А | 8. 15. 20. 26. 33. 42 | 11. 17. 24. 31. 38. 50 | 15. 20. 30. 38. 45. 60 | 20. 25. 35. 45. 55. 72 |
| Начальный ток | A0V(CC) | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 |
| Номинальная емкость | А/ч15ч мин./макс. | 35/500 | 35/800 | 35/1200 | 20/1500 |
| Габариты | см | 41×34×73,5 | 41×34×73,5 | 41×34×73,5 | 41×34×73,5 |
| Вес брутто | кг | 36 кг | 47 кг | 51 кг | 58 кг |
| Длина кабеля | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Длина кабеля анод-катод | мм | 3000+3000 | 3000+3000 | 3000+3000 | 3000+3000 |

Зарядная и пусковая схема соединений

Примечание

  - Присоедините анод дополнительного выходного кабеля (+) к аноду аккумулятора(+), катод (−) – к катоду аккумулятора (−).

  - Во избежание сгорания предохранителя и амперметра запрещается запускать двигатель в процессе зарядки. Отсоедините цангу перед запуском двигателя.

  - Если после зарядки аккумулятора и процедуры запуска двигатель не запускается, убедитесь в стандартности используемого кабеля и его правильном подключении.